시로코 팬 임펠러-스크롤
1D 물리 모델 이론 정리

Forward-Curved Centrifugal Fan
1D Simulation 물리 모델 레퍼런스

건조기 선행 플랫폼 Task  |  2026.03

# 1. 속도삼각형 (Velocity Triangle)

원심 팬의 에너지 전달을 정량화하는 기본 도구임. 임의 반경에서 공기 입자에 대해 세 가지 속도가 정의됨.

## 1.1 세 가지 속도 정의

U (원주속도): 해당 반경에서 블레이드의 회전 속도. U = wR = piDN/60. 기하와 RPM만으로 결정되며 유량과 무관함.

W (상대속도): 블레이드 위에 올라탄 관찰자 기준의 공기 속도. 방향이 블레이드 각도(beta)에 의해 구속됨.

C (절대속도): 정지 좌표계에서 본 공기의 실제 속도. 벡터 관계: C = U + W

입구(r1)와 출구(r2)에서 각각 속도삼각형을 그림.

## 1.2 입구 삼각형

설계점에서 pre-swirl이 없다고 가정하면 C_theta1 = 0이고, 반경 성분은:

C_r1 = Q / (pi x D1 x b1)

b1은 입구 블레이드 폭. 유량 Q에 비례함.

## 1.3 출구 삼각형

시로코 팬의 결정적 특징이 출구에서 드러남. beta2가 90도에 가깝기 때문에(전곡) C_theta2가 매우 크고 동압 비중이 높음.

C_r2 = Q / (pi x D2 x b2)       -- 반경방향 성분

W_theta2 = C_r2 / tan(beta2)     -- 상대속도 선회 성분

C_theta2 = U2 - W_theta2          -- 절대속도 선회 성분

핵심: beta2 -> 90도이면 tan(beta2) -> 무한대이므로 W_theta2 -> 0, 결국 C_theta2 ~ U2. 이것이 시로코 팬이 같은 크기 대비 높은 양정을 내는 이유이자, 동시에 효율이 낮은 근본 원인임.

# 2. Euler 터보기계 방정식

뉴턴의 각운동량 보존을 control volume에 적용한 결과. 임펠러가 공기에 전달하는 단위질량당 에너지(이론 양정):

H_euler = (U2 x C_theta2 - U1 x C_theta1) / g

설계점에서 C_theta1 = 0이면:

H_euler = U2 x C_theta2 / g

전압(Total Pressure) 표현:

dPt_euler = rho x U2 x C_theta2    [Pa]

유량 Q의 함수로 전개하면:

H_euler = U2^2/g - (U2 x Q) / (g x pi x D2 x b2 x tan(beta2))

시로코 핵심: beta2 > 90도(전곡)이면 tan(beta2) < 0이므로 유량 증가 시 이론 양정이 증가하는 우상향 특성이 나타남. 실제로는 손실 증가 때문에 결국 꺾임.

## 2.1 온도 보정

건조기 환경(60~80도C)에서는 밀도 보정이 필수:

rho(T) = 1.225 x 293.15 / (T + 273.15)   [kg/m3]

# 3. Slip Factor (미끄럼 계수)

Euler 방정식은 공기가 블레이드를 완벽히 따라간다고 가정함. 실제로는 블레이드 수가 유한하기 때문에 출구에서 C_theta2가 이론값보다 작아짐.

## 3.1 물리적 원인 -- 상대 와류 (Relative Eddy)

코리올리 힘에 의해 블레이드 passage 내에서 회전 반대 방향의 상대 순환이 형성됨. 출구 선회 속도가 줄어듦.

sigma = C_theta2_actual / C_theta2_ideal

## 3.2 Stodola (1927) 모델

sigma = 1 - (pi x sin(beta2)) / Z

단순하고 시로코 팬(전곡, 다익)에 잘 맞음. Z가 클수록 slip이 줄어드는 물리를 반영.

## 3.3 Wiesner (1967) 모델

sigma = 1 - sqrt(sin(beta2)) / Z^0.7

후곡 팬에 더 정확. 시로코에서는 Stodola와 큰 차이 없음.

## 3.4 대표값 (beta2 = 145도 기준)

| Z (블레이드 수) | sigma (Stodola) | sigma (Wiesner) |
| --- | --- | --- |
| 24 | 0.893 | 0.901 |
| 30 | 0.914 | 0.920 |
| 36 | 0.929 | 0.933 |
| 40 | 0.935 | 0.939 |
| 44 | 0.941 | 0.944 |

# 4. 임펠러 손실 모델 (5종)

실제 양정 = Euler 이론 양정 - 각 손실의 합:

H_actual = sigma x H_euler - dH_inc - dH_fric - dH_recirc - dH_disk - dH_leak

## 4.1 Incidence Loss (입구 충돌 손실)

설계 유량에서 W1이 beta1과 정렬됨. 유량이 달라지면 블레이드 선단에 비스듬히 충돌하여 와류 소산 발생:

dH_inc = k_inc x (W_theta1 - W_theta1_des)^2 / (2g)   [k_inc ~ 0.5~0.7]

설계점에서 0이고 off-design으로 갈수록 급증

물리적으로 블레이드 선단의 유동 박리(separation) 현상

## 4.2 Blade Passage Friction (통로 마찰 손실)

블레이드 사이 좁은 통로의 벽면 마찰. Darcy-Weisbach와 동일한 물리:

dH_fric = f x (L_blade / D_h) x (W_avg^2 / 2g)

D_h = 수력직경, L_blade = 블레이드 길이, W_avg = 입출구 상대속도 평균.

## 4.3 Recirculation Loss (재순환 손실)

시로코 팬에서 특히 중요한 손실!

저유량 영역에서 jet-wake 구조에 의해 일부 공기가 임펠러 출구에서 나갔다가 다시 돌아옴:

dH_recirc = k_recirc x U2^2/(2g) x (1 - Q/Q_des)^n   [Q < Q_des]

원인: blade suction side 박리 -> passage 출구에 저속 wake -> 스크롤 고압 공기 역류.

## 4.4 Disk Friction (원판 마찰 손실)

임펠러 shroud/backplate 외면의 회전 마찰. Daily & Nece (1960):

P_df = k_df x rho x omega^3 x r2^5

유량과 무관한 고정 손실. r2의 5승에 비례하므로 외경이 커지면 급증함.

## 4.5 Leakage Loss (누설 손실)

임펠러 입구 eye seal 간극을 통한 고압->저압 누설:

Q_leak = C_d x A_gap x sqrt(2 x dP / rho)   [C_d ~ 0.5~0.7]

## 4.6 손실 특성 종합

| 손실 항목 | 유량 의존성 | 지배 영역 | 주요 파라미터 |
| --- | --- | --- | --- |
| Incidence | (Q-Q_des)^2에 비례 | Off-design | D1, beta1, b1 |
| Friction | W_avg^2에 비례 | 고유량 | Z, L_blade, D_h |
| Recirculation | (1-Q/Q_des)^2 | 저유량 | beta2, passage 길이 |
| Disk Friction | 유량 무관 (고정) | 전 영역 | omega, r2 (r2^5) |
| Leakage | sqrt(dP)에 비례 | 고압 | Eye seal 간극 |

# 5. 정압 vs 동압 -- 반동도

팬이 공기에 전달하는 총 에너지(전압)는 두 가지 형태로 존재:

정압 (Static Pressure): 덕트 저항, 필터, HX, 드럼 등을 통과시키는 데 쓰이는 압력.

동압 (Dynamic Pressure): 0.5 x rho x V^2. 속도 에너지. 시스템 저항을 직접 이기지 못함.

## 5.1 반동도 정의

R = dP_static / dP_total = 1 - C_theta2 / (2 x U2)

| 팬 타입 | beta2 | 반동도 R | 동압 비중 | 스크롤 의존도 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 후곡 (Backward) | < 90도 | 0.5~0.7 | 30~50% | 낮음 |
| 방사 (Radial) | = 90도 | ~0.5 | ~50% | 중간 |
| 전곡/시로코 | > 90도 | 0.2~0.35 | 65~80% | 매우 높음 |

## 5.2 건조기에서의 의미

시스템 저항은 전부 정압이 담당함. 전압 300Pa 중 동압 200Pa이면 정압 100Pa뿐. 저항 증가 시 운전점이 급격히 저유량으로 이동.

핵심: 반동도가 시로코 팬 시스템의 robustness를 결정하고, 스크롤이 그 비율을 최종 조정하는 핵심 부품임.

# 6. 비속도와 Cordier 선도

## 6.1 비속도 (Ns)

Ns = N x sqrt(Q) / (dP/rho)^0.75

팬의 형상 DNA를 나타내는 무차원수. 같은 Ns = 기하학적 닮은꼴, 비슷한 효율 특성.

| 팬 타입 | Ns 범위 | 특성 |
| --- | --- | --- |
| 원심 후곡 | 0.3~1.0 | 고압 저유량, 높은 효율 |
| 시로코 | 0.8~2.5 | 중압 중유량, 콤팩트 |
| 사류 | 1.5~3.5 | 중압 중유량 |
| 축류 | 3.0~6.0+ | 저압 대유량 |

건조기 시스템(Q ~ 2~6 m3/min, dP ~ 100~300 Pa)은 시로코 영역에 위치.

## 6.2 비직경 (Ds)

Ds = D2 x (dP/rho)^0.25 / sqrt(Q)

Cordier 선도에서 Ns와 Ds는 역상관. 최적 설계는 Cordier line 위. 시로코: Ns~0.8~2.5, Ds~2~5.

# 7. 임펠러 설계 파라미터 체계

## 7.1 외경 D2 -- 양정의 상한

U2 = pi x D2 x N/60, Euler 양정이 U2^2에 비례. 소음은 U2^(5~6)에 비례하므로 같은 양정이면 D2를 키우고 RPM을 낮추는 쪽이 저소음에 유리.

## 7.2 내경 D1 -- 유량 수용

A1 = pi x D1 x b1. 시로코: D1/D2 = 0.65~0.80. 설계 유량에서 incidence = 0이 되도록 D1, beta1을 맞춤.

## 7.3 블레이드 출구각 beta2

| beta2 방향 | 양정 | 반동도 | PQ 안정성 | 스크롤 의존도 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 증가 (150~160도) | 증가 | 감소 | 불안정 | 심화 |
| 감소 (100~110도) | 감소 | 개선 | 향상 | 완화 |

건조기용 시로코: beta2 = 130~155도.

## 7.4 블레이드 수 Z

유체역학: Z 증가 -> sigma -> 1 (slip 감소)

소음: BPF = Z x RPM/60. 1~4 kHz 민감 대역 회피 필요. 통상 Z = 30~44.

실무: Tongue 간섭 최소화를 위해 소수에 가까운 Z 선택.

## 7.5 블레이드 폭 b1, b2

시로코 특징: b1 >= b2. 넓은 폭으로 저속 유동 유지 시 효율과 소음에 유리.

## 7.6 입구각 beta1

beta1 = arctan(C_r1 / U1)   [시로코: 20~40도]

설계 유량에서 incidence = 0 조건으로 거의 자동 결정됨.

## 7.7 설계 순서

시스템 요구사항 확정: Q_design, dPs_design

비속도 Ns 산출 -> 시로코 적합성 확인

D2 결정 <- 캐비닛 + 소음 제약

RPM 결정 <- U2 필요값 + 모터 사양

D1/D2 비율 -> beta1 자동 산출

beta2 결정 <- 양정/안정성/스크롤 트레이드오프

Z 결정 <- slip/소음/tongue 균형

b1, b2 결정 <- 유량 스케일링 + 공간 제약

PQ curve -> 운전점 확인 -> 반복

# 8. 스크롤 설계 이론

스크롤은 본질적으로 디퓨저임. 임펠러 출구 동압을 정압으로 변환하는 핵심 장치. 시로코에서 동압 70~80%를 처리해야 하므로 스크롤 없이는 시로코 팬이 성립하지 않음.

## 8.1 기본 원리

임펠러 출구에서 360도 전 둘레로 공기가 토출됨. 각도 theta에서의 누적 유량:

Q(theta) = Q_total x (theta / 2pi)

단면적이 theta에 비례해서 커져야 함. 단면적 증가 -> 유속 감소 -> 정압 상승 (베르누이).

## 8.2 세 가지 설계 방법

### (1) Free Vortex (자유 와류)

각운동량 보존: r x C_theta = const.

C_theta(r) = r2 x C_theta2 / r

A(theta) = Q_total x theta / (2pi x C_theta2 x r2 x ln(r_outer/r2))

### (2) Constant Velocity (등속)

A(theta) = Q_total x theta / (2pi x C_avg)

C_avg < C2로 설정하면 스크롤 입구부터 감속, 정압 회복이 빠름.

### (3) Constant Static Pressure (등정압)

Free vortex의 결과. 자유 와류 성립 시 스크롤 내 정압이 theta와 무관하게 균일. 임펠러 출구 유동이 가장 균일해지는 이상적 설계 목표.

세 방법 모두 이상 조건에서는 A(theta)가 theta에 선형 비례. 차이는 단면 형상 세부 치수에서 발생.

## 8.3 스크롤 효율

dP_static_recovered = eta_scroll x (0.5 x rho x C2^2)

| 항목 | 후곡 팬 | 시로코 팬 |
| --- | --- | --- |
| 동압 비중 | 30~40% | 70~80% |
| eta 0.4->0.6 시 정압 변화 | ~5% | ~20% |
| 스크롤 설계 중요도 | 중간 | 매우 높음 |

# 9. Tongue (설근) 설계

## 9.1 역할

스크롤 시작점. 한 바퀴 돌아온 공기의 재순환을 차단하는 격벽이자 출구 방향 유동 안내 분류기.

## 9.2 Tongue Gap

delta = r_tongue - r2   [무차원: delta/r2]

| 간극 범위 | 장점 | 단점 | 적용 |
| --- | --- | --- | --- |
| delta/r2 < 0.05 | 효율 최적 | BPF 소음 급증 | 성능 우선 산업용 |
| delta/r2 = 0.08~0.12 | 소음/효율 균형 | 타협점 | 건조기 주류 |
| delta/r2 > 0.15 | 소음 감소 | 재순환, 효율 저하 | 저소음 특수 |

## 9.3 Tongue 형상

Sharp tongue: 설계점 효율 최고. Off-design 박리, BPF 소음 큼.

Round tongue: 소음 감소. 재순환 경로 넓어짐. 건조기 주류.

Asymmetric: 소음+효율 동시 개선 가능. 최적화 복잡.

## 9.4 BPF 소음

BPF = Z x N / 60    [Hz]

delta/r2가 0.05->0.10으로 늘어나면 BPF 소음이 약 4~8 dB 감소.

## 9.5 Radial Force

theta별 정압 불균일로 임펠러에 반경 방향 순 하중 작용. Off-design에서 급증하여 베어링 수명, 진동에 영향.

건조기에서 저유량 운전 시 진동 증가 현상의 한 원인이 이 radial force 불균형임.

# 10. 출구 Diffuser

## 10.1 역할

스크롤 출구의 잔여 동압을 정압으로 추가 회수하는 마지막 기회.

## 10.2 설계 파라미터

확대 반각: 7도 이하 (박리 한계). 스크롤 출구 불균일 고려 시 5~6도.

면적비 AR: AR > 2.0이면 박리 급증. 건조기: AR = 1.3~1.8.

길이: 2theta=7도, AR=1.5에서 L/D ~ 3 필요. 건조기 내부 공간 확보 어려움.

## 10.3 성능

Cp = (P_exit - P_inlet) / (0.5 x rho x V_inlet^2)

Cp_ideal = 1 - 1/AR^2

Cp_actual = eta_diffuser x Cp_ideal   [eta_diffuser ~ 0.6~0.85]

## 10.4 Dump Diffusion

많은 건조기에서 스크롤 출구가 바로 HX나 90도 엘보에 연결 -> diffuser 없음 -> 출구 동압 대부분 손실. 카탈로그 vs 실설치 성능 갭의 최대 원인.

# 11. 시스템 커플링

## 11.1 두 가지 PQ 커브

Fan-only PQ: AMCA 210 표준 시험. 균일 유입, 충분한 plenum = 카탈로그 성능.

System PQ: 실제 건조기 유로 내 설치 상태의 성능.

## 11.2 차이 원인

### 원인 1: 출구 동압 회수율 차이

표준 시험은 출구 동압의 완전한 정압 변환을 가정. 실제로는 급확대/엘보로 동압 소산. 이를 System Effect Factor(SEF)라 하며 시로코가 후곡 대비 SEF 훨씬 큼.

### 원인 2: 입구 조건 왜곡

실제 설치에서는 HX/덕트 벤드에 의한 pre-swirl 존재. 회전 방향 pre-swirl은 Euler 에너지 전달량을 직접 감소시킴.

### 원인 3: 가변 시스템 저항

응축수 체류 -> HX 저항 증가

Lint 축적 -> 필터 저항 증가

드럼 내 의류 재배치 -> 저항 변동

시로코 PQ 곡선은 저유량에서 완만하여 유량 민감도 높고 surge 위험 있음.

# 12. 건조기 특수 고려사항

## 12.1 고온 다습 공기

60~80도C 입구 공기에서 밀도 15~25% 감소. 최악 조건(고온 저밀도)에서도 풍량 확보 필수.

rho(T) = 1.225 x 293.15 / (T + 273.15)   [kg/m3]

## 12.2 응축수와 린트

블레이드 표면 부착 -> 조도 변화 -> 마찰 손실 증가

질량 불균형 -> 진동. 시로코의 짧고 많은 블레이드가 민감

스크롤 내 응축수 고임 -> 유효 단면적 감소

Tongue 부근 린트 축적 -> gap 축소 -> BPF 소음 경시 변화

## 12.3 설치 자세와 패키징

팬 축 방향과 스크롤 출구 방향이 유로 레이아웃에 의해 구속. 이상적 tongue angle이나 diffuser 길이 확보가 어렵고, 이것이 SEF를 키우는 주 원인.

## 12.4 운전 안정성

dP/dQ > 0 구간에서 surge/hunting 가능. 응축수/린트에 의한 저항 증가로 불안정 영역 진입 위험. 충분한 stall margin 확보 필수.

설계 대응: beta2 적정화, tongue gap 최적화, 시스템 저항 최소화, Drum Sim 연계 운전점 예측이 핵심.